ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| - Наименование объекта | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в районе жилых домов №№2-22 по ул.Народная г.Абакана |
| --- | --- |
| - Вид строительства | Новое строительство |
| - Стадия проектирования | Проектная документация |
| - Сроки и очередность строительства | 2012г. |
| - Район, пункт и площадка строительства | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в районе жилых домов №№2-22 по ул.Народная г.Абакана |
| - Исходные данные об особых условиях строительства (сейсмичность, вечная мерзлота и т.д.) | Сейсмичность – 7 баллов. |
| - Сведения и данные о проектируемом объекте | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в районе жилых домов №№2-22 по ул.Народная г.Абакана (взамен существующей ТП-485 и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ с ТП-485 на новую ТП) Общая протяжённость0,480 км. |
| - Наименование проектной организации – генеральный проектировщик | По результатам запроса предложений |
| - Цель и вид инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания для получения инженерно-топографических планов М 1:500 и других материалов, необходимых для обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объекта. |
| - Перечень основных нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-96 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». |
| - Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях | Инженерные изыскания ранее не проводились |
| - Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характерных инженерных изысканий | Согласно нормативным документам, см. п. 10 настоящего техзадания. |
| - Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции | Материалы инженерных изысканий представить в виде Технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям в 3 экземплярах (бумажных) и электронном виде, в сроки, предусмотренные договором. |
| - Наименование и местонахождение организации Заказчика, номер телефона (факса) ответственного его представителя | Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские электрические сети» Адрес Заказчика: 655017 Республика Хакасия, г. Абакан ул. Советская, 25 тел./факс: 28 - 90 - 01 телефон: 29 - 90 - 24 |
| - Прилагаемые графические материалы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий | Ситуационный план для акта выбора |